一、專案簡介

本專案提供 ROS 2 + OpenCV 相機整合的三條執行路徑：

Linux/WSL 本機相機 — 使用本地 ROS node 直接擷取。

Windows 擷取 → WSL ROS 橋接 — Windows 端拍攝，透過 TCP 傳到 WSL 發佈到 ROS topic。

僅座標模式 — Windows sender + WSL coordinate bridge，只輸出座標、不發佈 ROS topic。

二、系統需求

項目	建議版本

OS	Ubuntu 24.04 / WSL2 Ubuntu 24.04

ROS 2	Jazzy Jalisco

Python	3.10+

(選用) Docker	含 docker compose v2

(選用) Windows	配合 Windows sender 模式時需要

三、Clone 專案

git clone <your-repo-url> OpenCV_ROS2_Bridge

cd OpenCV_ROS2_Bridge

四、原生環境安裝（WSL / Ubuntu）

4.1 安裝 ROS 2 Jazzy 與相依套件

sudo apt update

sudo apt install -y \

ros-jazzy-ros-base \

ros-jazzy-cv-bridge \

ros-jazzy-tf2-ros \

ros-jazzy-tf2-geometry-msgs \

python3-opencv \

python3-numpy \

python3-colcon-common-extensions

4.2 載入 ROS 環境

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

建議將上面這行加入 ~/.bashrc，每次開 terminal 自動載入。

4.3 環境健檢

bash run.bash doctor

確認 ros2、cv_bridge、opencv-python、numpy 全部 OK。

4.4 建置自訂 service interface

/camera/get_object_point 服務需要先建置 opencv_ros2_bridge_interfaces/ 套件：

colcon build --packages-select opencv_ros2_bridge_interfaces

source install/setup.bash

每次新開 terminal 都需要 source install/setup.bash，建議也寫進 ~/.bashrc。

五、執行模式（run.bash）

模式	指令	用途

健檢	bash run.bash doctor	檢查環境

模擬相機	bash run.bash mock-cv	無實體相機開發測試

本機 USB 相機	bash run.bash cv	Linux 本機 /dev/video0

只跑 viewer	bash run.bash cv-view	訂閱現有 /camera/image_raw

Windows → ROS 橋接	bash run.bash win-bridge	收 Windows TCP 影像並發佈 ROS

橋接 + viewer	bash run.bash win-cv	同上並開 OpenCV 顯示

僅座標	bash run.bash win-coord	不發佈 ROS，只輸出座標文字

相機測試	bash run.bash test-camera	相機診斷工具

六、Windows 端設定（如需 Windows 擷取）

把整個專案資料夾從 WSL 複製到 Windows 任意位置（或直接 clone 一份）。

安裝 Python 3.10+，並安裝套件：

pip install opencv-python numpy

啟動 sender（與 WSL 端 win-bridge 配合）：

cd C:\path\to\OpenCV_ROS2_Bridge

python windows_camera_ros_sender.py --host 127.0.0.1 --port 5001 --preview

預覽視窗操作：

q / Esc：離開

B：切換黑色物件偵測

滑鼠左鍵：發佈點到 /camera/object_point

七、典型工作流程範例

7.1 Windows 擷取 + WSL ROS 發佈

# WSL terminal A

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source install/setup.bash

bash run.bash win-bridge

:: Windows terminal

python windows_camera_ros_sender.py --host 127.0.0.1 --port 5001 --preview

# WSL terminal B：訂閱點訊息

ros2 topic echo /camera/object_point

7.2 透過 service 取得最新偵測點

ros2 service call /camera/get_object_point \

opencv_ros2_bridge_interfaces/srv/GetObjectPoint

7.3 啟用黑色物件偵測

WIN_DETECT_BLACK=1 bash run.bash win-cv

八、Docker 執行（替代方案）

詳細見 DOCKER.md。最小流程：

# 首次設定

sudo usermod -aG docker "$USER"

sudo apt-get install -y docker-compose-v2 docker-buildx

newgrp docker

# 建置 image

docker build -t opencv_ros:jazzy .

# 健檢

docker run --rm --network host opencv_ros:jazzy bash run.bash doctor

# 啟動 Windows 橋接模式

docker run --rm -it --network host opencv_ros:jazzy bash run.bash win-bridge

Linux 容器內無法自動啟動 Windows cmd.exe sender，需手動在 Windows 端執行 sender。

九、可調環境變數（節錄）

變數	預設	說明

WIN_CAMERA_FPS	30	擷取 FPS

WIN_JPEG_QUALITY	80	JPEG 品質 1–100

WIN_CAMERA_WIDTH / HEIGHT	960 / 540	擷取解析度

WIN_DETECT_BLACK	0	啟用黑色物件偵測

WIN_BLACK_V_MAX	55	HSV V 上限

WIN_MIN_BLACK_AREA	600	最小輪廓面積

WIN_POINT_SCALE_PX_PER_METER	100.0	像素轉公尺比例

WIN_BRIDGE_PORT	5001	TCP 埠（橋接與 sender 必須一致）

完整列表執行 bash run.bash 並查看 usage。

十、常見問題

ros2: command not found → 沒有 source /opt/ros/jazzy/setup.bash。

opencv_ros2_bridge_interfaces 找不到 → 沒跑 colcon build 或沒 source install/setup.bash。

port 5001 被佔用 → 設定 WIN_BRIDGE_PORT=<其他port>，橋接與 sender 兩邊都要改。

ros2 topic echo --once timeout → 還沒有任何點被發佈，按一下預覽視窗或啟用偵測。

Docker permission denied → 將使用者加入 docker 群組或用 sudo 前綴。

十一、檔案總覽

run.bash — 主啟動器

main.py — 程式進入點

windows_camera_ros_sender.py — Windows 擷取 + TCP sender

windows_stream_bridge_publisher.py — TCP→ROS 橋接

windows_coordinate_bridge.py — 座標輸出橋接

camera_point_cv_subscriber.py — OpenCV viewer

usb_camera_publisher.py — 本機 USB 相機 publisher

mock_camera_publisher.py — 模擬相機

opencv_ros2_bridge_interfaces/ — 自訂 srv

Dockerfile / docker-compose.yml / DOCKER.md

完成上述步驟後，新使用者從 GitHub clone 即可在 30 分鐘內跑起 doctor 與 mock-cv，並依需求接 Windows 來源或 Docker 部署。